Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8

Адрес: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Комсомольская, д. 25.

Телефон: (351-49) 2-18-79 			   E-mail: ogpn.kasli@mail.ru

Факс: 	(351-49) 2-55-20

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Дата: 6 июня 2018 года.

«Основные требования пожарной безопасности в быту».

Эксплуатация приборов отопления

Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, кухонных плит, котельных- ежемесячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см без дефектов и прогаров.

При отоплении помещений запрещается:

топить печи, имеющие трещины дверцы;

растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

перекаливать печи, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;

оставлять без присмотра топящиеся печи и поручить надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

пользоваться электропроводами и кабелями с поврежденной изоляцией;

пользоваться розетками и другими электрическими изделиями с повреждениями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки, гвозди и т.д.)

допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности; оставлять включенными в сеть без присмотра электронагревательные приборы

При эксплуатации телевизоров запрещается:

оставлять включенным телевизор без присмотра, длительно, без перерыва эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

Требования к содержанию земельных участков

Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Использование автономных дымовых пожарных извещателей

Автономный дымовой пожарный извещатель – не дорогое и простое в эксплуатации устройство, позволяющее на ранней стадии обнаружить задымление и подать жильцам звуковой сигнал, а самое главное спасти человеческие жизни

Автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем, позволяют помимо обнаружения задымления и подачи звукового сигнала, подать сигнал нескольким абонентам на мобильный телефон. Это могут быть соседи, дети пожилых родителей и т.д.

Установка автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах и квартирах проста и не требует специальных познаний, а так же является одной из основных профилактических мер предотвращения пожара, так как, обнаружив загорание на ранней стадии, можно не допустить пожара, а главное его последствий

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

в случае пожара

вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 112

оповестите соседей о пожаре

примите меры по эвакуации людей

приступите к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения (водой, пескои и т.д.)

С.В. Серебряков, начальник ОНДиПР№8

УНДиПР Главного управления МЧС России

по Челябинской области»

8 (35149) 2-18-79